~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A useful book “The Art of Assembly Language Programming” at:

http://webster.cs.ucr.edu/AoA/DOS/pdf/0_AoAPDF.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

About The Memory Map of 8088

    - 20-bit Address Bus => 220 Locations => 0 ~ 220 => 0 ~ FFFFF

    - Least significant byte stored at lower address

    - Accessed IMPLICITLY in segments => CS DS ES SS => 4*64K

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Q.8) There are a total of 17 different legal memory addressing modes on the 8086: disp, [bx], [bp], [si], [di], disp[bx], disp[bp], disp[si], disp[di], [bx][si], [bx][di], [bp][si], [bp][di], disp[bx][si], disp [bx][di], disp[bp][si], and disp[bp][di].

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MASM Syntax for 8086 Memory Addressing Modes

Microsoft’s assembler uses several different variations to denote indexed, based/indexed, and displacement plus based/indexed addressing modes.

disp[bx], [bx][disp], [bx+disp], [disp][bx], and [disp+bx]

----------------------------------------

[bx][si], [bx+si], [si][bx], and [si+bx]

----------------------------------------

MASM treats the “[ ]” symbols just like the “+” operator.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Intel Instruction Code Table:
  http://www.jegerlehner.ch/intel/IntelCodeTable.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Length of 8086 Instructions Varies!

| 1 BYTE | PUSH AX | INC AX |
| --- | --- | --- |
| 2 BYTES | MOVE AX,BX | ADD AX,BX |
| 3 BYTES | MOVE AX, 4 | MOV AX, 3[BX][SI] |
| … |  |  |
| 5 BYTES | CALL 0000:0ABCDH |  |

IP will be increased according to the length of the instruction. (Q.5)

Usage of Stack – Saving the environment

C Program:

int x()

{

int a;

a=0;

}

main()

{

int a;

a=1;

x();

a++;

}

Assembly Program:

SUB_PROG:

MOV 	AX, 0

RET

MAIN:

MOV		AX, 1

CALL	SUB_PROG

INC		AX

RET

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Assembly Program:

SUB_PROG:

PUSH	AX

…

MOV 	AX, 0

...

POP		AX

RET

MAIN:

MOV		AX, 1

CALL	SUB_PROG

INC		AX

RET

Assembly Program:

SUB_PROG:

…

MOV 	AX, 0

...

RET

MAIN:

MOV		AX, 1

PUSH	AX

CALL	SUB_PROG

POP		AX

INC		AX

RET

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Usage of Stack – Passing the variables for subroutines

SUB_PROG:

POP		BX

POP		EX

…

PUSH	AX

RET

MAIN:

…

PUSH 	AX			; AX and DX are the parameters

PUSH	DX				; for the sub-routine

CALL	SUB_PROG

POP		BX			; BX is filled with the returned

…					; value

=============================================

Similar to the C function call :   b=func(a,d);